Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ

к лабораторной работе

на тему

«TRACEROUTE»

Выполнила:                                                                                Скачкова В. Д.

Проверила:                                                                                      Болтак С. В.

Минск 2026

Задание. Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Листинг кода программы:

using System.Diagnostics;

using System.Net;

using System.Net.Sockets;

namespace mytraceroute;

internal static class Program

{

// настройки traceroute

private const int DefaultMaxHops = 30;

private const int DefaultProbesPerHop = 3;

private const int DefaultTimeoutMs = 4000;

private const int IcmpEchoRequestType = 8;

private const int IcmpEchoReplyType = 0;

private const int IcmpTimeExceededType = 11;

private static ushort _identifier;

private static ushort _sequence;

private readonly struct PendingProbe

{

public PendingProbe(ushort sequence, DateTime sentAt)

{

Sequence = sequence;

SentAt = sentAt;

}

public ushort Sequence { get; }

public DateTime SentAt { get; }

}

private static void Main(string[] args)

{

if (args.Length < 1)

{

PrintUsage();

return;

}

if (!IPAddress.TryParse(args[0], out var targetIp) || targetIp.AddressFamily != AddressFamily.InterNetwork)

{

Console.WriteLine("Целевой адрес должен быть допустимым IPv4 адресом.");

return;

}

int maxHops = args.Length >= 2 && int.TryParse(args[1], out var mh) ? mh : DefaultMaxHops;

int probesPerHop = args.Length >= 3 && int.TryParse(args[2], out var pp) ? pp : DefaultProbesPerHop;

int timeoutMs = args.Length >= 4 && int.TryParse(args[3], out var tm) ? tm : DefaultTimeoutMs;

_identifier = (ushort)(Process.GetCurrentProcess().Id & 0xFFFF);

if (_identifier == 0) _identifier = 0x1234;

_sequence = 1;

try

{

RunTraceroute(targetIp, maxHops, probesPerHop, timeoutMs);

}

catch (SocketException ex)

{

// Raw сокеты требуют права администратора.

Console.WriteLine($"Ошибка сокета: {ex.SocketErrorCode} ({ex.Message})");

Console.WriteLine("Запустите программу из командной строки с правами администратора.");

}

}

private static void PrintUsage()

{

Console.WriteLine("Используйте команду mytraceroute через командную строку.");

Console.WriteLine("Пример ввода:  mytraceroute 8.8.8.8");

}

private static void RunTraceroute(IPAddress targetIp, int maxHops, int probesPerHop, int timeoutMs)

{

using var socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Raw, ProtocolType.Icmp);

// Получение IPv4 ICMP пакетов и возможность установки TTL для каждой отправки.

socket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.IpTimeToLive, 1);

// Таймаут приема raw-сокета обновляется для каждого хопа в цикле.

socket.ReceiveTimeout = timeoutMs;

var sendBuffer = new byte[64];

var recvBuffer = new byte[65535];

for (int ttl = 1; ttl <= maxHops; ttl++)

{

var pending = new Dictionary<ushort, PendingProbe>(capacity: probesPerHop);

var seqs = new ushort[probesPerHop];

var rtts = new double?[probesPerHop];

var responderIps = new IPAddress?[probesPerHop];

// Сначала отправляем все зонды для этого TTL.

for (int i = 0; i < probesPerHop; i++)

{

var seq = _sequence++;

seqs[i] = seq;

pending[seq] = new PendingProbe(seq, DateTime.UtcNow);

byte[] packet = BuildIcmpEchoRequest(_identifier, seq, sendBuffer);

// TTL применяется к следующему исходящему пакету от этого сокета.

socket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.IpTimeToLive, ttl);

socket.SendTo(packet, new IPEndPoint(targetIp, 0));

}

// Ожидание ответов до истечения времени.

var hopStopwatch = Stopwatch.StartNew();

while (pending.Count > 0 && hopStopwatch.ElapsedMilliseconds < timeoutMs)

{

int remaining = (int)Math.Max(0, timeoutMs - hopStopwatch.ElapsedMilliseconds);

socket.ReceiveTimeout = remaining;

EndPoint remote = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);

int receivedBytes;

try

{

receivedBytes = socket.ReceiveFrom(recvBuffer, ref remote);

}

catch (SocketException ex) when (ex.SocketErrorCode == SocketError.TimedOut)

{

break;

}

if (receivedBytes <= 0)

continue;

if (!TryExtractSequenceFromIcmp(recvBuffer, receivedBytes, out var respondedSeq, out var icmpType))

continue;

if (respondedSeq == 0 || !pending.TryGetValue(respondedSeq, out var probe))

continue;

// rtt с момента отправки конкретного зонда

double rttMs = (DateTime.UtcNow - probe.SentAt).TotalMilliseconds;

var idx = Array.IndexOf(seqs, respondedSeq);

if (idx < 0) continue;

rtts[idx] = rttMs;

responderIps[idx] = ((IPEndPoint)remote).Address;

// Для каждой последовательности достаточно одного ответа.

pending.Remove(respondedSeq);

}

//Находим первый ответивший IP для вывода одного адреса.

var hopIp = responderIps.FirstOrDefault(ip => ip is not null);

Console.Write($"{ttl,2} ");

if (hopIp is null)

{

for (int i = 0; i < probesPerHop; i++)

{

Console.Write("* ");

}

Console.WriteLine();

continue;

}

Console.Write($"{hopIp} ");

for (int i = 0; i < probesPerHop; i++)

{

if (rtts[i] is double ms)

{

var ip = responderIps[i];

if (ip is not null && !ip.Equals(hopIp))

Console.Write($"{ms,7:0.0} ms {ip} ");

else

Console.Write($"{ms,7:0.0} ms ");

}

else

{

Console.Write($"{ "*",7} ");

}

}

Console.WriteLine();

// Останавливаемся, если пункт назначения ответил

if (rtts.Any(rt => rt is double) && responderIps.Any(ip => ip != null && ip.Equals(targetIp)))

break;

}

}

private static byte[] BuildIcmpEchoRequest(ushort identifier, ushort sequence, byte[] payloadBuffer)

{

// 8 байт ICMP заголовка + полезная нагрузка.

const int icmpHeaderLen = 8;

int payloadLen = payloadBuffer.Length - icmpHeaderLen;

if (payloadLen < 1) payloadLen = 32;

int packetLen = icmpHeaderLen + payloadLen;

var packet = new byte[packetLen];

packet[0] = IcmpEchoRequestType; // тип

packet[1] = 0; // код

// контрольная сумма по смещению [2..3] будет заполнена позже

packet[4] = (byte)(identifier >> 8);

packet[5] = (byte)(identifier & 0xFF);

packet[6] = (byte)(sequence >> 8);

packet[7] = (byte)(sequence & 0xFF);

// Заполняем полезную нагрузку детерминированными байтами

for (int i = 0; i < payloadLen; i++)

packet[icmpHeaderLen + i] = (byte)(i & 0xFF);

ushort checksum = ComputeChecksum(packet);

packet[2] = (byte)(checksum >> 8);

packet[3] = (byte)(checksum & 0xFF);

return packet;

}

private static ushort ComputeChecksum(byte[] data)

{

uint sum = 0;

int i = 0;

while (i + 1 < data.Length)

{

sum += (uint)((data[i] << 8) | data[i + 1]);

i += 2;

}

if (i < data.Length)

sum += (uint)(data[i] << 8);

while ((sum >> 16) != 0)

sum = (sum & 0xFFFF) + (sum >> 16);

return (ushort)~sum;

}

private static bool TryExtractSequenceFromIcmp(byte[] buffer, int length, out ushort sequence, out int icmpType)

{

sequence = 0;

icmpType = -1;

if (length < 8)

return false;

// Некоторые системы возвращают IP-заголовок + ICMP; другие возвращают только ICMP.

// Определяем IPv4 заголовок по версии и полю протокола (ICMP=1).

int icmpOffset = 0;

if (length >= 20 && ((buffer[0] >> 4) == 4) && buffer[9] == 1)

{

int ihl = buffer[0] & 0x0F;

icmpOffset = ihl * 4;

if (icmpOffset < 0 || icmpOffset + 8 > length)

return false;

}

icmpType = buffer[icmpOffset];

int icmpCode = buffer[icmpOffset + 1];

// Echo Reply: ICMP заголовок напрямую содержит идентификатор/последовательность.

if (icmpType == IcmpEchoReplyType && icmpCode == 0)

{

if (icmpOffset + 8 > length) return false;

ushort id = ReadUInt16BE(buffer, icmpOffset + 4);

if (id != _identifier) return false;

sequence = ReadUInt16BE(buffer, icmpOffset + 6);

return sequence != 0;

}

// Time Exceeded: встроенный исходный IPv4 заголовок + первые 8 байт исходной полезной нагрузки.

if (icmpType == IcmpTimeExceededType)

{

// Внешний ICMP заголовок составляет 8 байт.

int innerIpStart = icmpOffset + 8;

if (innerIpStart + 20 > length) return false;

if ((buffer[innerIpStart] >> 4) != 4) return false; // не IPv4

int innerIhl = buffer[innerIpStart] & 0x0F;

int innerIpLen = innerIhl * 4;

int innerIcmpStart = innerIpStart + innerIpLen;

// Встроенный ICMP Echo заголовок: требуется минимум 8 байт.

if (innerIcmpStart + 8 > length) return false;

ushort id = ReadUInt16BE(buffer, innerIcmpStart + 4);

if (id != _identifier) return false;

sequence = ReadUInt16BE(buffer, innerIcmpStart + 6);

return sequence != 0;

}

return false;

}

private static ushort ReadUInt16BE(byte[] buffer, int offset)

{

return (ushort)((buffer[offset] << 8) | buffer[offset + 1]);

}

}

На рисунке 1 представлены результаты использования стандартной утилиты tracert и созданного мной аналога mytraceroute.

Рисунок 1 – Сравнение работы утилит

Общий вид трафика в Wireshark после вызова mytraceroute представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид трафика

На рисунках 3-5 представлены подробности отправленных эхо-запросов, полученных эхо-ответов и сообщений об окончании TTL отправленных пакетов.

Рисунок 3 – Содержание одного из Echo request

Рисунок 4 – Содержание ICMP Time Exceeded

Рисунок 5 – Содержание ICMP Echo Reply